# 南海区丹灶镇建沙路西侧地块土壤污染状况初步调查报告

# 土地使用权人：佛山市南海区丹灶镇城建和水务办公室

# 土壤污染状况调查单位：广东瀚正检测科技有限公司

# 二〇二四年十月

- 地块基本情况

地块名称：南海区丹灶镇建沙路西侧地块；

占地面积：83766.49m2；

地理位置：佛山市南海区丹灶镇建沙路大金工业开发区，建沙路以西、丹金大道以北；

土地使用权人：佛山市南海区丹灶镇城建和水务办公室；

地块土地利用现状：空地；

未来规划：居住用地（R）；

土壤污染状况调查单位：广东瀚正检测科技有限公司；

调查缘由：用途变更为住宅用地，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查的地块。

- 第一阶段调查

第一阶段调查工作开展时间为2024年7月。根据调查情况，调查地块1999年前为耕地和鱼塘。1999年，地块内西北侧鱼塘被填平，建设南海市东伟陶瓷有限公司；同年，在地块的东南角新挖一个面积749m2的鱼塘。1999年～2003年为南海市东伟陶瓷有限公司，生产地板砖，涉污生产工艺包括：原料装卸及存放、原料球磨及搅拌、泥浆干燥、压型原料、施釉等。2004年，南海市东伟陶瓷有限公司停产，拆除生产设备并搬离地块。2004年～2023年，地块作为佛山市臻纬投资有限公司的仓库使用，用于储存品牌陶瓷砖；期间，2012年，地块东南角的鱼塘填平。2023年至今，地块闲置。

地块外北侧：1999年前为鱼塘、耕地；2002～2020年为三圆物流仓库，用于放置陶瓷砖；2020年三圆物流仓库搬离拆除厂房，至今地块处于闲置状态。

地块外东侧：1999年前为鱼塘、耕地；1999～2008年为佳美施陶瓷厂，生产陶瓷装饰砖；2008年至今为佳美施陶物流仓库，用于储存陶瓷砖。

地块外南侧：2005年前鱼塘和耕地；2006年建立厂房，萨伯建材有限公司于2006年租借厂房用于切割加工大理石，于2017年关闭停产；2014～2016年佛山市南嘉包装科技有限公司租赁厂房从事纸制品印刷，于2016年停产搬出；2016年佛山市唐硕运动器材有限公司租赁厂房从事生产儿童秋千，于2020年停产，并拆除建构筑物，地块至今处于闲置状态。

地块外西侧：一直为鱼塘。

- 根据污染识别结果，调查地块内重点关注区域为原东伟陶瓷厂的陈化车间、废水处理池区域、固废暂存区、柴油储罐区、球磨区、干燥窑、辊道窑、原料堆放区，施釉区。地块潜在的关注污染物主要为重金属(铜、铅、镍、镉、铬、锌、钴、钡、铍、砷、铬（六价）、汞)、氟化物、石油烃（C10-C40）、苯、甲苯、二甲苯、多环芳烃（苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）。

- 初步采样调查

第二阶段土壤污染状况调查初步采样时间为2024年8月26日，地块内共布设土壤监测点位35个，采样深度为6米，布设水土复合监测点位4个，采样深度为8米，共采集土壤样品162组，检测项目包括GB 36600-2018的基本45项及45项外其他关注污染物铬、锌、钴、钡、铍、氟化物、石油烃（C10-C40）；共布设地下水监测井4口，井深为8米，采集地下水样品4组，检测项目包括铜、铅、镍、镉、铬、锌、钴、钡、铍、砷、铬（六价）、汞）、氟化物、石油烃（C10-C40）、苯、甲苯、二甲苯、多环芳烃（苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）。

根据样品检测分析结果：

- 地块内土壤样品中：所有检出项目均未超过相应的土壤污染风险筛选值。

- 地块内地下水样品中：所有检出项目均未超过相应的地下水污染风险筛选值。

- 初步调查结论

综上，调查地块土壤样品和地下水样品无超筛选值情况，调查活动可以结束，调查地块作为居住用地（R）进行开发建设的人体健康风险可接受。